|  | Утверждаю Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС» |
| --- | --- |
|  | _______________ Г.В. Лигачев |
|  | «___» _____________ 2025 г. |

ОТЧЕТ

о тестировании сценариев по автоматизации управления сетевым оборудованием на базе Python

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник службы телекоммуникаций |  |  | Д.В. Бердяев |

Москва 2025

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Объект тестирования	3

1.2.	Цель тестирования	3

1.3.	Основание для проведения тестирования	3

1.4.	Порядок проведения тестирования	3

1.5.	Документирование тестирования	3

2.	Состав объекта тестирования	4

3.	Описание методики тестирования	5

4.	Результаты проведенного тестирования и выводы	11

Приложение 1. Результаты тестирования	12

Приложение 2. Настройки ECCM и конфигурации оборудования	20

- Общие сведения

  - Объект тестирования

Объектом тестирования являются сценарии по автоматизации управления сетевым оборудованием, созданные на языке программирования Python (далее – скрипты). Благодаря простому синтаксису и большому количеству библиотек и модулей для взаимодействия с сетевым оборудованием, Python позволяет автоматизировать работу с сетевым оборудованием путем создания различных самостоятельных скриптов.

Python распространяется под свободной лицензией, имеет открытый исходный код, включен в Технологический стек ПО и доступен для установки из внутреннего репозитория Astra Linux в ИА АО «СО ЕЭС».

  - Цель тестирования

Тестирование проводится с целью оценки возможности использования Python и его модулей как инструментария для создания скриптов, предназначенных для решения задач по автоматизации процессов эксплуатации сетевого оборудования в АО «СО ЕЭС.

  - Основание для проведения тестирования

Тестирование проводится на основании годового плана работ Службы телекоммуникаций (Задача № СТ-__).

  - Порядок проведения тестирования

Местом проведения тестирования является тестовый стенд, расположенный по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул. Петра Непорожнего, д. 7, стр. 1, пом. А 108.

Сроки и продолжительность тестирования определяется непосредственно в ходе подготовки к проведению тестирования по согласованию между участниками тестирования.

Участники тестирования:

| Подразделение, должность | ФИО |
| --- | --- |
| Служба телекоммуникаций ИА, отдел СПК, Начальник отдела | Дорофеев Б.К. |
| Служба телекоммуникаций ИА, отдел СПК, Ведущий эксперт | Немецкий С.В. |

  - Документирование тестирования

Описание состава объекта тестирования приведено в разделе 2 данного документа.

Описание методики тестирования приведено в разделе 3 данного документа.

Выводы тестирования приведены в разделе 4 данного документа.

Результаты тестирования приведены в Приложении 1 к данному документу.

Примеры скриптов Python и настройки сетевого оборудования приведены в Приложении 2 к данному документу.

- Состав объекта тестирования

Для проведения тестирования был подготовлен специализированный тестовый стенд в следующем составе:

- Python (версия 3.11.11), установленный на виртуальной машине с ОС AstraLinux 1.7.7 в среде виртуализации VMware ESXi 6.5 со следующими характеристиками:

- vCPU – 4 Core,

- vRAM – 8 Gb

- vHDD – 80 Gb

- vNIC – 1Gb/s x 2 шт.

- Сетевое оборудование:

- Маршрутизаторы Eltex ESR-1500 – 2 шт.

- Маршрутизаторы Cisco ASR1001-X – 2 шт.

- Коммутаторы Eltex MES3348 – 2 шт. (стек)

- Коммутаторы Eltex MES3300-48 – 2 шт.

- Коммутаторы Eltex MES3300-48F – 1 шт.

- Коммутаторы Eltex MES5332A – 2 шт.

- Коммутаторы Cisco 2960-XR – 1 шт.

Логическая схема организации тестового стенда для проведения тестирования представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Логическая схема стенда

- Описание методики тестирования

Для проведения тестирования были разработаны скрипты, написанные на языке Python. Основной модуль, который используется в скриптах для взаимодействия с сетевым оборудованием – это модуль netmiko. Для параллельного подключения к оборудованию используется модуль concurrent.futures. Для создания шаблонов конфигурации используется модуль jinja. Для хранения параметров подключения к оборудованию и хранения переменных к шаблону используется модуль yaml. Тестирование производятся путем выполнения последовательных функционально-технических проверок (указаны в таблице 1).

Таблица 1.  Список функционально-технических проверок

| № | Функциональность | Наименование проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инвентаризация сетевого оборудования | Получение по запросу основных инвентарных данных (наименование, модель оборудования, серийный номер, версия ПО, время работы, информация о стеке) с одной единицы сетевого оборудования (коммутаторов и маршрутизаторов Cisco и Eltex) | В результате работы скрипта получены основные инвентарные данные с сетевого оборудования по запросу |
|  |  | Получение инвентарных данных (наименование, модель оборудования, серийный номер, версия ПО, время работы, информация о стеке) в файл .csv с группы устройств (коммутаторов и маршрутизаторов Cisco и Eltex), перечисленных в инвентарном файле | В результате работы скрипта получены основные инвентарные данные с сетевого оборудования. Результаты выведены в файл .csv |
|  | Сбор и хранение конфигураций сетевого оборудования | Сбор конфигураций с сетевого оборудования (коммутаторов и маршрутизаторов Cisco и Eltex), перечисленного в инвентарном файле | В результате работы скрипта получены конфигурации сетевого оборудования. Каждая конфигурация выведена в отдельный файл с наименованием оборудования. Конфигурации собраны в отдельную папку с текущей датой в наименовании |
|  | Изменение конфигураций сетевого оборудования | Изменение конфигурации коммутатора (Cisco, Eltex) c использованием шаблона конфигурации jinja для следующего сценария: - создание Vlan и соответствующего IP-интерфейса Vlan; - добавление Vlan в транк и настройка портов доступа в этом Vlan. | В конфигурацию коммутатора успешно внесены изменения с помощью шаблона конфигурации jinja, а именно: - создан Vlan и настроен соответствующий интерфейс Vlan, а также данный Vlan добавлен в транк и выполнена типовая настройка портов доступа в этом Vlan. |
|  |  | Изменение конфигурации группы коммутаторов с использованием файлов конфигурации с перечнем подготовленных команд (для Cisco и для Eltex) и добавлением специфических команд для коммутаторов Eltex для следующих сценариев: - добавление функционала Backup. | В конфигурации группы коммутаторов успешно внесены команды из файла, а именно: - добавлен функционал Backup, для коммутаторов Eltex автоматически установилось имя файла. |
|  |  | Изменение конфигурации группы коммутаторов с использованием файлов конфигурации с перечнем подготовленных команд (для Cisco и для Eltex) для следующих сценариев: - настройка Management ACL. | В конфигурации группы коммутаторов успешно внесены команды из файла, а именно: - добавлен и применен Management ACL. |
|  |  | Типовая настройка QoS на группе коммутаторов (Cisco и Eltex различной серии с разным синтаксисом) с использованием подготовленных списков команд конфигурации в файлах | На группе коммутаторов различной модели и серии успешно применены типовые настройки QoS с использованием подготовленных списков команд конфигурации |
|  |  | Изменение конфигурации группы маршрутизаторов для следующего сценария: - управления входящими и исходящими политиками BGP (переключение трафика с одного канала на другой) на примере маршрутизаторов Eltex | На группе маршрутизаторов успешно изменены настройки политик BGP (переключен трафика с одного канала на другой) |
|  |  | Установка ограничения скорости (shaping) на интерфейсе группы маршрутизаторов (Cisco и Eltex) с использованием шаблонов конфигураций jinja | На группе маршрутизаторов успешно применены настройки ограничения скорости (shaping) на интерфейсе с использованием шаблонов конфигураций jinja |

- Результаты проведенного тестирования и выводы

Результаты тестирования скриптов, написанных на языке Python, приведены в Приложении 1. Скрипты и конфигурации оборудования к соответствующим проверкам приведены в Приложении 2.

По результатам тестирования можно сделать вывод об успешном взаимодействии Python с сетевым оборудованием разных вендоров (Cisco, Eltex) при выполнении различных задач по автоматизации процессов эксплуатации сетевого оборудования в части сбора инвентарной и статистической информации с сетевого оборудования, сбора конфигураций оборудования и группового конфигурирования оборудования. Стоит отметить, что перед использованием скриптов в промышленной среде необходимо протестировать и отладить их работу на стенде. Кроме того, для успешной

Приложение 1. Результаты тестирования

Результаты функционально-технических проверок

| № | Функциональность | Наименование проверки | Результат | Примечания | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвентаризация сетевого оборудования | Сбор основных инвентарных данных (наименование, модель оборудования, серийный номер, версия ПО, время работы, информация о стеке) с одной единицы сетевого оборудования по запросу (коммутаторов и маршрутизаторов Cisco и Eltex) | Пройдено |  | Ссылка |
|  |  | Сбор инвентарных данных в файл .csv (наименование, модель оборудования, серийный номер, версия ПО, время работы, информация о стеке) с группы устройств (коммутаторов и маршрутизаторов Cisco и Eltex), перечисленных в инвентарном файле | Пройдено |  | Ссылка |
|  | Сбор и хранение конфигураций сетевого оборудования | Сбор конфигураций с сетевого оборудования (коммутаторов и маршрутизаторов Cisco и Eltex), перечисленного в инвентарном файле | Пройдено |  | Ссылка |
|  | Изменение конфигураций сетевого оборудования | Изменение конфигурации коммутатора (Cisco, Eltex) c использованием шаблона конфигурации jinja для следующего сценария: - создание Vlan и соответствующего IP-интерфейса Vlan; - добавление Vlan в транк и настройка портов доступа в этом Vlan. | Пройдено |  | Ссылка |
|  |  | Изменение конфигурации группы коммутаторов с использованием файлов конфигурации с перечнем подготовленных команд (для Cisco и для Eltex) и добавлением специфических команд для коммутаторов Eltex для следующих сценариев: - добавление функционала Backup. | Пройдено |  | Ссылка |
|  |  | Изменение конфигурации группы коммутаторов с использованием файлов конфигурации с перечнем подготовленных команд (для Cisco и для Eltex) для следующих сценариев: - настройка Management ACL. | Пройдено | Скрипт универсальный. Применим и для других сценариев (например, настройка SNMP, TACACS, NTP и т.п.), поскольку просто отправляет на устройства команды, перечисленные в файле. | Ссылка |
|  |  | Типовая настройка QoS на группе коммутаторов (Cisco и Eltex различной серии с разным синтаксисом) с использованием подготовленных списков команд конфигурации в файлах | Пройдено |  | Ссылка |
|  |  | Изменение конфигурации группы маршрутизаторов для следующего сценария: - управления входящими и исходящими политиками BGP (переключение трафика с одного канала на другой) на примере маршрутизаторов Eltex | Пройдено |  | Ссылка |
|  |  | Установка ограничения скорости (shaping) на интерфейсе группы маршрутизаторов (Cisco и Eltex) с использованием шаблонов конфигураций jinja | Пройдено |  | Ссылка |

Приложение 2. Скрипты и конфигурации оборудования

1.1 Сбор основных инвентарных данных с одной единицы сетевого оборудования по запросу

Файл скрипта

1.2 Сбор основных инвентарных данных в файл .csv с группы сетевых устройств

Файл скрипта

2.1 Сбор конфигураций с сетевого оборудования

Файл скрипта

3.1 Изменение конфигурации коммутатора (Cisco, Eltex) c использованием шаблона конфигурации

(На примере настройки Vlan)

Файлы скрипта:

3.2 Изменение конфигурации группы коммутаторов с использованием файлов с перечнем команд и специфических команд

(На примере настройки функционала Backup)

Файлы скрипта:

3.3 Изменение конфигурации группы коммутаторов с использованием файлов с перечнем команд

(На примере настройки ограничения доступа к оборудованию)

Файлы скрипта:

3.4 Типовая настройка QoS на группе коммутаторов Cisco и Eltex (различной серии с разным синтаксисом)

Файлы скрипта:

3.5 Изменение конфигурации группы маршрутизаторов

(На примере управления входящими и исходящими политиками BGP на маршрутизаторах Eltex)

Файлы скрипта:

3.6 Изменение конфигурации группы маршрутизаторов с использованием шаблонов конфигураций

(На примере установки ограничения скорости (shaping) на интерфейсах маршрутизаторов Cisco и Eltex)

Файлы скрипта: